PIC16xxx, PIC12x6xx, PIC14000

Mikrovezérlők

# Utasításkészlet

| MPASM mnemonik és szintaxis |  | ### Rövid leírás | Ciklus-szám | Módosított jelzőbitek | Utasításszó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## BÁJT-SZINTŰ REGISZTER KEZELŐ UTASÍTÁSOK |  |  |  |  |  |
| ADDWF | f, d | W és f összeadása | 1 | C, DC, Z | 00 0111 dfff ffff |
| ANDWF | f, d | W és f bitenkénti „ÉS” | 1 | Z | 00 0101 dfff ffff |
| CLRF | f | f nullázása | 1 | Z | 00 0001 1fff ffff |
| COMF | f, d | f 1-es komplemensét képzi | 1 | Z | 00 1001 dfff ffff |
| DECF | f, d | 1-gyel csökkenti f értékét | 1 | Z | 00 0011 dfff ffff |
| DECFSZ | f, d | f-1; ugrik, ha f=0 | 1 (2) | - | 00 1011 dfff ffff |
| INCF | f, d | 1-gyel növeli f értékét | 1 | Z | 00 1010 dfff ffff |
| INCFSZ | f, d | f+1; ugrik, ha f=0 | 1 (2) | - | 00 1111 dfff ffff |
| IORWF | f, d | W és f bitenkénti „VAGY” | 1 | Z | 00 0100 dfff ffff |
| MOVF | f, d | f kiolvasása W-be, vagy tesztelésre | 1 | Z | 00 1000 dfff ffff |
| MOVWF | f | W beírása f-be | 1 | - | 00 0000 1fff ffff |
| RLF | f, d | forgatás balra C-n keresztül | 1 | C | 00 1101 dfff ffff |
| RRF | f, d | forgatás jobbra C-n keresztül | 1 | C | 00 1100 dfff ffff |
| SUBWF | f, d | W kivonása f-ből | 1 | C, DC, Z | 00 0010 dfff ffff |
| SWAPF | f, d | az alsó és felső négy bit cseréje | 1 | - | 00 1110 dfff ffff |
| XORWF | f, d | W és f bitenkénti „Kizáró-VAGY” | 1 | Z | 00 0110 dfff ffff |
| ## BIT-SZINTŰ REGISZTER KEZELŐ UTASÍTÁSOK |  |  |  |  |  |
| BCF | f, b | a b-edik bitet „0”-ra állítja | 1 | - | 01 00bb bfff ffff |
| BSF | f, b | a b-edik bitet „1”-re állítja | 1 | - | 01 01bb bfff ffff |
| BTFSC | f, b | bitteszt; ugrik, ha b=0 | 1 (2) | - | 01 10bb bfff ffff |
| BTFSS | f, b | bitteszt; ugrik, ha b=1 | 1 (2) | - | 01 11bb bfff ffff |
| ## KONSTANSOS UTASÍTÁSOK |  |  |  |  |  |
| ADDLW | k | konstans hozzáadása W-hez | 1 | C, DC, Z | 11 111x kkkk kkkk |
| ANDLW | k | konstans és W bitenkénti „ÉS” | 1 | Z | 11 1001 kkkk kkkk |
| IORLW | k | konstans és W bitenkénti „VAGY” | 1 | Z | 11 1000 kkkk kkkk |
| MOVLW | k | konstans bevitele W-be | 1 | - | 11 00xx kkkk kkkk |
| RETLW | k | szubrutinból vissza; konstans W-be | 2 | - | 11 01xx kkkk kkkk |
| SUBLW | k | W kivonása konstansból | 1 | C, DC, Z | 11 110x kkkk kkkk |
| XORLW | k | konstans és W bitenkénti „kizáró-VAGY” | 1 | Z | 11 1010 kkkk kkkk |
| ## FELTÉTEL NÉLKÜLI ELÁGAZÁSOK |  |  |  |  |  |
| CALL | k | szubrutin hívás a k címről | 2 | - | 10 0kkk kkkk kkkk |
| GOTO | k | a k címre ugrás | 2 | - | 10 1kkk kkkk kkkk |
| ## FELTÉTELES ELÁGAZÁSOK |  |  |  |  |  |
| BTFSC | f, b | bitteszt; ugrik, ha b=0 | 1 (2) | - | 01 10bb bfff ffff |
| BTFSS | f, b | bitteszt; ugrik, ha b=1 | 1 (2) | - | 01 11bb bfff ffff |
| DECFSZ | f, d | f-1; ugrik, ha f=0 | 1 (2) | - | 00 1011 dfff ffff |
| INCFSZ | f, d | f+1; ugrik, ha f=0 | 1 (2) | - | 00 1111 dfff ffff |
| ## KÖZVETLEN VEZÉRLŐ UTASÍTÁSOK |  |  |  |  |  |
| CLRW | - | W nullázása | 1 | Z | 00 0001 0xxx xxxx |
| CLRWDT | - | a WDT számlálójának nullázása | 1 | TO, PD | 00 0000 0110 0100 |
| NOP | - | üres utasítás, nincs érdemi művelet | 1 | - | 00 0000 0xx0 0000 |
| RETFIE | - | visszatérés megszakításból | 2 | - | 00 0000 0000 1001 |
| RETLW | k | szubrutinból vissza; konstans W-be | 2 | - | 11 01xx kkkk kkkk |
| RETURN | - | visszatérés szubrutinból | 2 | - | 00 0000 0000 1000 |
| SLEEP | - | a készenléti üzemmód aktivizálása | 1 | TO, PD | 00 0000 0110 0011 |