PICD-2 kísérleti áramkör

A PICD-2 kísérleti áramkör tanulóknak és kezdő amatőröknek lett kifejlesztve, hogy segítse a legmodernebb digitális áramkörök, a mikrovezérlők megismerését,  és alkalmazásuk elsajátítását.

Az áramkör huzalozási vázlata:

A Microchip gyártmányú PIC12F508 mikrovezérlő, a PIC mikrovezérlők egyik legolcsóbb típusa (170,-Ft - 2006). A PIC12F508, mint minden mikrovezérlő, egy teljes mikroszámítógépet foglal magába, mikroprocesszorral, memóriákkal, segédáramkörökkel és perifériákkal is el van látva. A kivezetéseinek működését a belül tárolt program határozza meg, amely program bármikor megváltoztatható. A program megváltoztatásához a mikrovezérlőt ki kell venni az áramkörből és egy személyi számítógépre kapcsolt programozó készülékben elvégezhető a módosítás. Emiatt a mikrovezérlőt IC-tokba kell helyezni.

Az ábrán bemutatott alkalmazásban a mikrovezérlő másodpercenként 1 millió utasítást hajt végre, ami számos különleges alkalmazást, még a LED-ek fényerővezérlését is lehetővé teszi.

Az áramkör tápfeszültsége 3..5V. A tápfeszültség még rövid időre sem emelkedhet 6,5V fölé, mert az, vagy a fordított polaritású bekötés az áramkört károsítja.

A nyomtatott áramkör beültetési és forrasztási oldala:

Az áramkör részletes leírása és több elkészített program is található a Tudomány és Technika (www.t-es-t.hu) oldalain.